ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Учитель: Матвеева Анна Валерьевна

Цель урока: вырабатывать культуру умственного труда и естественно-материалистическое мировоззрение; поддерживать эмоциональную и доброжелательную атмосферу на уроке.

Задачи урока:

- обучающая: дать понятие источников тока, показать ocновные физические процессы, протекающие в источниках тока; продолжить формирование теоретических знаний учащихся об электрическом токе; изучить устройство различных типов источников электрического тока, конкретизировать представления учащихся значении электрического тока;

- развивающая: развивать умения анализировать учебный материал, наблюдать, сравнивать, сопоставлять изучаемые явления факты, делать выводы; развивать такие качества мышления, как логичность, доказательность, целостность восприятия, способность к оценочным действиям, критичность; развивать умение анализировать принцип работы источника тока;

- воспитательная: подчеркнуть значение использования источников тока в повседневной жизни; воспитывать познавательный интерес, любознательность, активность, аккуратность при выполнении заданий, интерес к изучаемому предмету;

Тип урока: комбинированный.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация «Источники электрического тока», карточки для проверочной работы (два варианта), инструкции для домашнего проекта «Сделай батарейку»; набор источников электрического тока (гальванический, термоэлектрический аккумулятор; фотоэлемент).

Демонстрации: работа электрофорной машины, термопары, фотоэлемента.

Ход урока:

I. Организационный момент. Объявление темы и цели урока.

II. Актуализация опорных знаний (8 мин).

Проверочная работа

Вариант 1

1. Как взаимодействуют друг с другом две эбонитовые палочки, наэлектризованные трением о мех?

2. Как взаимодействуют друг с другом две стеклянные палочки, наэлектризованные трением о шёлк?

3. Как взаимодействуют друг с другом эбонитовая палочка, наэлектризованная трением о мех, и стеклянная палочка, наэлектризованная трением о шёлк?

4. Какое действие друг на друга оказывают два одинаковых тела, получивших заряд от эбонитовой палочки?

5. Если наэлектризованное тело отталкивается от эбонитовой палочки, потертой о мех, то оно заряжено: а) положительно; б) отрицательно.

6. При натирании о мех каучук электризуется: а) положительно; б) отрицательно.

Вариант 2

- Какое действие друг на друга оказывают два одинаковых тела, получивших заряд от стеклянной палочки?

- Какое действие оказывает тело, получившее заряд от эбонитовой палочки, на тело, получившее заряд от стеклянной палочки?

- Какое действие оказывают друг на друга наэлектризованные обычным способом стеклянные палочки?

- Какое действие оказывает эбонитовая палочка на стеклянную палочку, если их наэлектризовать обычным способом. (натиранием стекла о шёлк, эбонита - о мех)?

- Стекло при трении о шелк заряжается: а) положительно; б) отрицательно.

- Если заряженное тело притягивается к стеклянной палочке, натертой о шелк, то оно заряжено: а) положительно; б) отрицательно.

III. Основная часть. Изучение нового материала (25 мин).

Слайды №1-2

Учитель: Ребята, а благодаря чему магнитофон или электрический фонарь может работать на улице? (За счет батареек. Автомобиль невозможно завести без кратковременного тока. Подскажите: что является источником тока для автомобиля? (Аккумулятор.) Среди калькуляторов, которые мы используем, распространены такие, где нет сменных элементов питания. А что является в них источником тока? (Солнечные батареи. Они работают за счет фотоэлементов.) В учебниках упоминается еще один источник электрического тока, благодаря которому работает, например, пожарная сигнализация, - это термоэлемент.

Как вы догадались, наш урок посвящен источникам электрического тока. Что такое электрический ток. который имеет такое большое значение в нашей жизни?

Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц.

Для существования электрического тока необходимы следующие условия:

- наличие свободных электрических зарядов в проводнике;

- наличие внешнего электрического поля для проводника.

Рассмотрим это на конкретном примере. Присоединим к батарейке лампочку от карманного фонарика. Избыточные электроны, имеющиеся на отрицательном полюсе, в момент соединения контактов побегут через лампочку к положительному полюсу батарейки. Это приведет к частичной нейтрализации его заряда. Поэтому, если внутри батарейки электроны не будут вновь попадать на отрицательный полюс, ток через лампочку быстро прекратится.

Обратите внимание: снаружи источника тока электроны движутся от «-» к «+», как и должны двигаться отрицательные частицы, находящиеся в электрическом поле. Однако внутри источника тока электроны движутся от «+» к «-». Такое движение вопреки действию поля возможно лишь благодаря затратам какой-либо энергии. В батарейках и аккумуляторах таковой является их внутренняя энергия, высвобождающаяся за счет химических реакций.

Слайд №3

♦ Сравните опыты, показанные на рисунках. Что общего и чем отличаются опыты?

Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию.

Устройства, разделяющие заряды, т.е. создающие электрическое поле, называют источниками тока.

Слайд №4

Ученик: История создания гальванического элемента. В 1780 г. профессор анатомии Гальвани занимался изучением нервной системы лягушек. Случайно в лаборатории оказалась электрическая машина, и Гальвани заметил, что, когда в машине проскакивала искра, лапка мертвой лягушки, прикасавшаяся к железному скальпелю, подергивалась. Значит, в теле лягушки протекал ток.  Гальвани заинтересовало это явление. Сначала он решил, что все дело в электрической искре. Дальнейшие эксперименты показали: такой же эффект наблюдается, если прикоснуться к лапке двумя  различными металлами. Объяснить наблюдаемые явления Гальвани не смог, поскольку не был физиком.

Его исследования продолжил Алессандро Вольта (1745-1827), итальянский физик, химик и физиолог. Он стал экспериментировать над  собой: положил на язык медную и серебряную монетки, соединил их проволочкой и почувствовал кислый вкус и пощипывание -так возникновения электрического тока. Он сделал вывод, что электрический ток возникает при соприкосновении двух различных металлов. Составив стопку из серебряных и цинковых пластин, разделенных картоном, смоченным в соляном растворе, Вольта получил мощный по тем временам источник тока - Вольтов столб, положив начало новому виду источников тока - гальваническим элементам. О своем открытии он сделал доклад в Парижской академии наук.

Таким образом, первая электрическая батарея появилась в 1799 году.

Слайд №5

Учитель: Совершим экскурс в историю и проследим, как создавались некоторые источники тока. Одновременно будем выяснять, каким  способом в рассматриваемых источниках тока разделяются заряды.

Электрофорная машина. До конца XVIII века все технические источники тока были основаны на электризации трением. Наиболее эффективным из этих источников стала электрофорная машина. Диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях. В результате трения щеток о диски, на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака. Так механическая энергия преобразуется в энергию электрическую.

Демонстрация работы электрофорной машины.

Слайд №б

Термоэлемент (термопара) Если две проволоки из разных металлов спаять с одного края. а затем нагреть место спая, то в них возникает ток. Заряды при нагревании спая разделяются. Термоэлементы применяются в термодатчиках и на геотермальных электростанциях в качестве датчика температуры. Так тепловая (внутренняя) энергия преобразуется в электрическую энергию.

Демонстрация работы термопары.

Слайд №7

Фотоэлемент

В данном приборе заряды разделяются под действием света. При освещении некоторых веществ, в них появляется ток - световая энергия превращается в электрическую энергию.

Фотоэлементы применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах.

Демонстрация работы фотоэлемента.

Слайд №8

Электромеханический генератор Заряды разделяются путем совершения механической работы.

Применяется для производства промышленной электроэнергии.

Генератор (от лат. generator - производитель) - устройство,

аппарат или машина, производящая какой-либо продукт.

Слайд №9

♦ Какие источники тока вы видите на рисунках 5, 6, 7 (см. слайд №9)?

Слайд № 10

Устройство гальванического элемента Гальванический элемент - химический источник тока, в котором электрическая энергия вырабатывается в результате прямого преобразования   химической   энергии   окислительно-восстановительной реакцией.

Слайд "№11

Источники тока прошлого века. Демонстрация моделей источников тока.

Слайды №12-13

Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею.

Батарея (элемент питания) - обиходное название источника электричества для автономного питания портативного устройства. Может представлять собой одиночный гальванический элемент, аккумулятор или их соединение в батарею для увеличения напряжения.

Слайды №14-16

Ученик: Аккумулятор - химический источник тока многоразового действия. Если поместить в раствор соли два угольных электрода, то гальванометр не показывает наличие тока. Если же аккумулятор предварительно зарядить, то его можно использовать в качестве самостоятельного источника тока. Существуют различные типы аккумуляторов: кислотные и щелочные. В них заряды разделяются также в результате химических реакций. Электрические аккумуляторы используются для накопления энергии и автономного питания различных потребителей.

Аккумулятор (от лат. accumulator - собиратель) - устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования.

Слайд №17

♦ Назовите источники тока, обозначенные цифрами. Слайд №18

Учитель: Рассмотрим таблицу. Проанализируем содержимое данной таблицы. Какой вывод можно сделать?

Классификация источников тока

| Источник тока | Способ разделения зарядов | Применение |
| --- | --- | --- |
| Фотоэлемент | Действие света | Солнечные батареи |
| Термоэлемент | Нагревание спаев | Измерение температуры |
| Электромеханический генератор | Совершение механической работы | Производство промышленной электрической энергии |
| Гальванический элемент | Химическая реакция | фонарики, радиоприемники |
| Аккумулятор | Химическая реакция | Автомобили |

Проанализировав таблицу, можно прийти к выводу, что разделение зарядов в источниках тока может происходить за счет любых сил, кроме электрических.

Слайд №19

Герметичные малогабаритные аккумуляторы (ГМА) ГМА используются для малогабаритных потребителей электрической энергии (телефонные радиотрубки, переносные радиоприемники, электронные часы, измерительные приборы, сотовые телефоны и др.).

III. Закрепление (7 мин).

Слайд №20

Применение источников тока. Назовите приборы, изображённые на рисунках слайда.

Слайды №21-22

Вопросы

1. Что называют электрическим током? (Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц.)

2. Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться? (Электрическое поле.)

3. Как можно создать электрическое поле? (С помощью электризации.)

4. Можно ли искру, возникшую в электрофорной машине, назвать электрическим током? (Да, так как имеет место кратковременное упорядоченное движение заряженных частиц?)

5. Что является положительным и отрицательным полюсами источника тока?

6. Какие источники тока вы знаете?

7. Возникает ли электрический ток при заземлении заряженного металлического шарика?

8. Движутся ли заряженные частицы в проводнике, когда по нему идет ток?

9. Возьмите картофелину или яблоко, воткните в них медную и цинковую пластинки. Затем подсоедините к этим пластинкам лампочку 1,5 В. Что у вас получится?

Слайд №23

Домашний проект «Сделай батарейку» Учитель даёт комментарии к домашнему проекту, объясняет цель и этапы выполнения проекта. Инструкция даётся каждому ученику на дом в распечатанном виде.

IV. Подведение итогов.  (5 мин).

Слайд № №24

Учитель: Итак, когда говорят об использовании электрической энергии в быту, в производстве, на транспорте, то имеют в виду работу электрического тока.

Всем вам известно, что электрический ток поступает от элекростанций к потребителям по проводам - ЛЭП. Но, как мы выяснит, есть и автономные источники электрического тока, которые можно использовать, чтобы обеспечивать электрической энергией электронные часы, радиоприемники, фотоаппараты, мобильные телефоны, ноутбуки и т.д.

Что необходимо для возникновения электрического тока и его существования в течение нужного нам времени? Ответ ясен - нужны источники электрического тока.